MN-180W手机APP接口简要说明

- 当板子上电以后，系统启动，在运行指示灯（LED1）周期闪烁（1秒周期），代表系统启动

- 当WIFI指示灯LED2快速闪烁的时候，代表WIFI模块的AP模式打开，此时可以用电脑或者手机查找 MorlinksXXXXXX 这样类型的AP热点，其中XXXXXX是此设备MAC地址的后三个字节，连接的密码是12345678

- 连接到MN-180W模块的AP以后，模块会为连接的设备分配IP地址，可以通过10.10.10.254来访问MN-180W，模块提供了网页，可以用来软件升级，设置WIFI

- 手机APP可以通过《MN-180WI模组功能介绍与标准串口转发应用协议说明》此文档定义的API接口对MN-180W进行设置，获取GUID，下发WIFI配置信息等，也可以对电陶炉进行控制。

- 当手机APP下发了WIFI配置信息给MN-180W后，MN-180W指示灯慢闪，表示正在尝试连接指定的WIFI路由器，连接成功以后, LED2指示灯常亮，同时AP被关闭。

- 当MN-180W和手机同时连接到同一个WIFI路由器以后，可以通过MDNS协议，进行设备发现操作，找到设备的IP地址和服务端口，业务的名字_morlinks_mn-180w._tcp. 业务对应的TCP端口是8988， IP地址192.168.1.112， ， 也可以通过Workgroup Manager查找到模块的本地域名和IP地址，比如说Morlinks180214 IP=192.168.1.112

- 当MN-180W与互联网连接以后，可以通过Peergine的P2P服务进行远程访问，通过GUID 的字符串进行唯一标识，连接成功以后，即可向模块发送消息，格式为16进制，无论本地SOCKET接口还是远程P2P服务接口，都是相同的协议接口。

- 当发送串口透传数据给MN-180W的时候，MN-180W可以通过与单片机相连的串口把数据发送出来，在单片机代码还没有完成的时候，可以通过串口调试助手，用PC获取下发的数据报文，再发送测试报文回到MN-180W， MN-180W负责把串口数据转发回手机APP。